GPS Rescue — это не «возврат домой» в том смысле, в котором его понимают владельцы DJI. Это аварийная функция Betaflight, которая пытается привести дрон в направлении точки старта, но не гарантирует успеха и требует тщательной настройки и тестов. Если вы рассчитываете, что дрон «сам вернётся и сядет», как Phantom или Mavic, — это опасное заблуждение.

### ⚠️ Ключевое отличие от DJI RTH

Функция в Betaflight называется GPS Rescue, а не Return-to-Home, именно потому, что она не является полноценной автономной навигацией . Вот что она делает и чего не делает:

- Делает: При потере сигнала (или по тумблеру) дрон пытается набрать высоту, лететь в сторону «дома» и снижаться в его районе.

- Не делает: Не гарантирует точную посадку. В текущих версиях Betaflight (4.x) автоматическая посадка (landing) не реализована — дрон просто снижается, и вы должны быть готовы перехватить управление, иначе он может разбиться рядом с вами .

- Не заменяет: Не работает как DJI RTH в сложных условиях (лес, здания, стадионы). Если потеря сигнала произошла под деревьями или рядом с постройками, GPS Rescue может направить дрон прямо в препятствие .

### 🛠️ Как это работает (и почему может не сработать)

Логика проста: дрон запоминает точку старта (при наличии достаточного количества спутников), а при активации Rescue пытается лететь к ней, используя GPS и барометр для контроля высоты.

Однако здесь есть несколько «подводных камней»:

- Требования к спутникам: По умолчанию Betaflight не даст даже арминг, если захвачено менее 8 спутников (параметр gps_rescue_min_sats) . Если спутников мало, координаты «дома» могут быть неточными, и дрон полетит не туда.

- Минимальная дистанция: Rescue не активируется, если дрон находится ближе определённого расстояния к дому (рекомендуется ставить 50 метров). Если потеря сигнала произошла рядом, дрон просто сбросит газ и упадёт .

- Ветер и высота: Если дрон лёгкий, а ветер сильный, GPS Rescue может не справиться с удержанием курса или высоты. Параметр GPS_RESCUE_IMU_YAW_GAIN как раз отвечает за адаптацию к сносу ветром, но его неправильная настройка может привести к бесконечному кружению .

### ⚙️ Что нужно настроить перед тем, как доверять

Если вы всё же хотите использовать эту функцию, вот минимальный чек-лист:

- Настройте Failsafe: В Betaflight (вкладка Failsafe) выберите Stage 2 → GPS Rescue. Это включит функцию автоматически при потере связи .

- Проверьте «Домашнюю стрелку»: Перед активацией Rescue (в тестовом полёте) убедитесь, что стрелка в OSD указывает в сторону реального дома. Если стрелка врёт — не включайте Rescue, дрон улетит в направлении стрелки .

- Настройте тумблер: Назначьте GPS Rescue на отдельный переключатель. Это позволит вам протестировать функцию вручную (на безопасной высоте и в открытом поле), не дожидаясь реального потерн сигнала .

- Проверьте GPS_RESCUE_THROTTLE_HOVER: Это критически важный параметр. Если он выставлен неправильно (слишком низко для вашего веса), дрон при активации Rescue не наберёт высоту, а сразу начнёт падать .

### 💎 Итог

GPS Rescue — это страховка для лонг-рейнджа, а не автопилот. Она может спасти дрон, если вы улетели далеко в открытом поле и потеряли видео/связь. Но она не спасёт вас в сложной обстановке, при малом количестве спутников или если вы неправильно настроили параметры.

Если вы планируете летать далеко и хотите использовать GPS, лучше потратить время на многократные тесты в открытом поле (с включённым тумблером Rescue на небольшой дистанции), чем надеяться на неё в критической ситуации без проверки.