Horizon Mode — это действительно гибрид, но его «гибридность» устроена хитрее, чем просто «самовыравнивание + флипы». Это режим-компромисс, который может помочь перейти от Angle к Acro, а может и закрепить вредные привычки, если использовать его слишком долго.

### ⚙️ Как работает «переход» внутри стика

В отличие от Angle Mode, где дрон всегда стремится в горизонт, Horizon меняет своё поведение в зависимости от отклонения стика .

- В центре (малые отклонения): Дрон ведёт себя как в Angle Mode. Акселерометр включён, дрон сам выравнивается, если отпустить стик .

- На краю (полное отклонение): Стабилизация постепенно отключается, и дрон переходит в режим, близкий к Acro. Это позволяет сделать полный оборот (флип или бочку) .

- Возврат стика: Как только вы возвращаете стик в центр, дрон снова пытается выровняться .

Технически это реализовано через смешивание данных акселерометра и гироскопа в зависимости от положения стика (параметр deflection в прошивке) .

### 🎛️ Главная настройка: Horizon Transition

Это параметр, который определяет, насколько сильно нужно отклонить стик, чтобы «включился» Acro. Настраивается через CLI (командную строку) в Betaflight.

- По умолчанию (около 75): Первые 75% хода стика работают как Angle, и только последние 25% дают свободу для флипов. На практике это означает, что вы пытаетесь сделать сальто, входите в «зону Acro» на долю секунды, и дрон тут же выравнивается, не завершив оборот. Это одна из главных причин, почему Horizon часто не любят .

- Для тренировки (50–60): Если вы хотите использовать Horizon именно для изучения флипов, значение нужно снизить. Тогда у вас будет больше хода стика для выполнения манёвра, но останется «страховка» при возврате в центр .

Также есть параметр horizon_tilt_effect, который ограничивает максимальную скорость вращения в этом режиме, делая флипы более медленными и контролируемыми для обучения .

### ⚠️ Почему Horizon — это ловушка (для многих)

Многие опытные пилоты советуют пропустить Horizon и переходить сразу к Acro (или использовать Acro Trainer). Причины:

- Резкий и непредсказуемый переход: Грань между «самовыравниванием» и «свободным вращением» размыта. В манёвре дрон может повести себя не так, как вы ожидаете .

- Формирование вредной привычки: В Horizon вы привыкаете к мысли, что можно «бросить стик, и всё выровняется». В Acro это не работает: если бросить стик в перевёрнутом положении, дрон так и останется перевёрнутым (и упадёт). Переучиваться потом сложнее .

- Иллюзия контроля: Horizon даёт ощущение, что вы умеете делать флипы, но на самом деле вы делаете их с «костылями», которые в Acro отсутствуют.

### 🚪 Как использовать его правильно (если очень хочется)

Если вы всё же хотите попробовать Horizon как промежуточный этап:

- Не задерживайтесь в нём. Сделайте 10–15 полётов, чтобы понять, как дрон ведёт себя за пределами «зоны Angle», и переходите в Acro .

- Настройте horizon_transition на 50–60, чтобы манёвры были завершёнными, а не «половинчатыми» .

- Назначьте Angle Mode на отдельный тумблер как «аварийный выключатель». Если в Acro вы потеряли ориентацию, щелчок в Angle мгновенно выровняет дрон. Это гораздо полезнее, чем постоянно летать в Horizon.