Li-Ion (литий-ионные) аккумуляторы в FPV — это не «улучшенная LiPo», а инструмент с принципиально другой философией. Если LiPo создана для того, чтобы давать короткие, но мощные «всплески» энергии (панчи, резкие манёвры), то Li-Ion создана для того, чтобы медленно и долго отдавать энергию. Именно поэтому она идеальна для «дальняка» (Long Range) и некоторых микро-дронов, но категорически не подходит для агрессивного фристайла.

### 📊 Почему Li-Ion даёт больше времени в воздухе

Главное преимущество Li-Ion — энергетическая плотность. Если перевести это на понятный язык: на каждый грамм веса Li-Ion-аккумулятор хранит значительно больше энергии, чем LiPo .

Сравнение на цифрах (на примере 6S сборок):

- LiPo (6S 1300mAh): Энергетическая плотность около 140–180 Вт·ч/кг. Вес ~200–250 г. Время полёта на 7" круизере: 5–8 минут .

- Li-Ion 18650 (6S 3000mAh): Плотность 220–250 Вт·ч/кг. Вес ~300–350 г. Время полёта: 15–25 минут .

- Li-Ion 21700 (6S 4000–5000mAh): Плотность 250–270 Вт·ч/кг. Вес ~400–550 г. Время полёта: 20–35 минут .

Реальный пример: пилот собрал 3-дюймовый дрон на одной ячейке Li-Ion. На 18650 (3000mAh) он пролетел 20 минут, а на 21700 (5000mAh) — 27 минут. При этом три LiPo-пакета общей ёмкостью 2000mAh весили почти столько же, сколько одна ячейка 18650 (48 г против 45 г), но давали на 50% меньше ёмкости .

### ⚠️ Обратная сторона: почему «не для резких манёвров»

Li-Ion-ячейки физически не могут отдавать такой же ток, как LiPo. Их рейтинг разряда обычно составляет 8–20C, в то время как у LiPo он может быть 75–120C . На практике это означает:

- Просадка напряжения (Voltage Sag): Когда вы резко даёте газ (punch-out), напряжение на Li-Ion просаживается гораздо сильнее и восстанавливается медленнее. Дрон ощущается «вялым» или «мягким» .

- Риск перегрева: Если пытаться летать на Li-Ion как на LiPo (постоянные резкие ускорения), ячейки будут перегреваться, а ESC может работать на пределе .

- Стиль полёта: На Li-Ion нужно летать плавно, поддерживая газ в районе 40–50% и избегая резких скачков тяги. Тогда вы получите обещанные минуты .

### 🔋 Какие ячейки используют для FPV

Для сборки Li-Ion-паков используют стандартизированные цилиндрические ячейки (форматы 18650 или 21700). Вот самые популярные варианты:

Формат 18650 (лёгкие сборки, 4–5" лонг-рейндж):

- Molicel P28A: 2800mAh, ток до 35A. «Золотой стандарт» для FPV, weighs ~45 г. Позволяет выбраться из опасной ситуации без сильной просадки .

- Sony/Murata VTC6: 3000mAh, ток до 15A. Легче (46 г), но подходит скорее для самолётов или очень лёгких дронов, где нет резких нагрузок .

Формат 21700 (тяжёлые 7" лонг-рейндж, максимальная выносливость):

- Molicel P42A: 4200mAh, ток до 30A. Лучший баланс ёмкости и токоотдачи для 7" .

- Samsung 50S: 5000mAh, ток до 25A. Максимальная ёмкость, но меньше ток. Идеален для очень эффективных круизеров .

### 🛠️ Практические нюансы

- Напряжение разряда: Li-Ion можно безопасно разряжать ниже, чем LiPo. Если для LiPo критично не опускаться ниже ~3.5V под нагрузкой, то для Li-Ion можно устанавливать предупреждение на 3.0V и отсечку на 2.8V. Это даёт доступ к большему запасу ёмкости .

- Сборка: Готовые Li-Ion-паки для FPV встречаются реже, чем LiPo. Часто их собирают самостоятельно (точечная сварка) или заказывают у мастеров. При покупке готового пака обращайте внимание на качество сборки и используемый токоотвод (медные пластины лучше).

- Вес: Не гонитесь за максимальной ёмкостью. На микро-дроне (Tinywhoop) лишний вес убьёт всю маневренность. На 3" дроне ячейка 18650 может быть «золотой серединой», а 21700 уже сделает его слишком тяжёлым .