LiPo (литий-полимерный) аккумулятор — это сердце энергосистемы FPV-дрона, обеспечивающее ту самую высокую токоотдачу, без которой невозможны резкие манёвры. Однако платой за это является высокая чувствительность к условиям эксплуатации: неправильная зарядка, повреждение или хранение могут привести к вздутию, возгоранию и даже тепловому разгону (thermal runaway) .

### 📊 Как читать маркировку

Чтобы правильно обращаться с LiPo, нужно понимать три ключевых параметра на этикетке :

- S (Ячейки): Количество последовательно соединённых банок. Одна банка даёт номинал 3.7V. Например, 4S = 14.8V, 6S = 22.2V. Чем больше S, тем выше напряжение и мощность, но и тяжелее батарея .

- mAh (Ёмкость): Запас энергии. Например, 1300mAh означает, что батарея теоретически может выдавать 1.3A в течение часа. Больше ёмкость = дольше полёт, но больше вес .

- C (Токоотдача): Максимальный безопасный ток разряда. Вычисляется как Ёмкость (Ah) × C. Например, для 1500mAh (1.5Ah) с рейтингом 100C максимальный ток составит 150A. Для FPV (особенно гонок и фристайла) нужен высокий C-рейтинг, чтобы избежать просадок напряжения .

### ⚠️ Почему LiPo опасны: риски и симптомы

LiPo взрываются не «сами по себе». Причиной почти всегда является тепловой разгон, вызванный перезарядом, коротким замыканием, механическим повреждением или использованием уже повреждённой батареи .

Тревожные признаки, при которых батарею нужно немедленно вывести из эксплуатации:

- Вздутие (Puffing): Даже лёгкое вздутие означает, что внутри идёт газообразование. Это потенциальная угроза пожара .

- Нагрев: Если после полёта или во время зарядки батарея горячая настолько, что её неприятно держать в руке — это плохой знак .

- Запах или шипение: Сладковатый химический запах или шипение — признак активного отказа. Немедленно изолируйте батарею в огнеупорное место .

- Механические повреждения: Вмятины, порезы или повреждение оболочки после краша. Внутреннее повреждение может проявиться не сразу, а при следующей зарядке .

### 🛠️ Правила выживания: зарядка и хранение

Зарядка (самый опасный этап):

- Только балансировочная зарядка: Всегда подключайте и силовой, и балансировочный разъём. Это выравнивает напряжение на банках и предотвращает перезаряд одной из них .

- Ток 1C: Для долговечности заряжайте током, равным ёмкости (например, 1.5A для 1500mAh). Быстрая зарядка убивает батарею и греет её .

- Не оставлять без присмотра: Большинство пожаров происходит именно во время зарядки. Заряжайте на негорючей поверхности (металлический поднос, керамическая плитка) и в огнеупорном мешке .

Хранение (если не летаете):

- Storage Voltage: Не храните батарею полностью заряженной или разряженной. Идеальное напряжение для хранения — 3.8–3.85V на банку. Используйте режим «Storage» на зарядном устройстве .

- Прохлада и сухость: Не оставляйте LiPo в горячей машине или под прямыми солнечными лучами. Высокая температура ускоряет деградацию и газообразование .

Разряд (в полёте):

- Не разряжайте «в ноль»: Под нагрузкой не опускайте напряжение ниже ~3.5V на банку, а после посадки (в покое) оно должно быть выше ~3.7V. Глубокий разряд необратимо убивает химию и повышает риск возгорания при следующей зарядке .