Long Range (дальний полёт) — это не просто «полететь далеко». Это системный подход, где каждый компонент работает на одну цель: бюджет радиолинии (link budget). Если хотя бы одно звено (управление, видео или питание) не справляется, дрон теряется. Ваш список (Li-Ion, GPS, мощный VTX, направленные антенны) верен, но требует уточнений по современным стандартам.

### 📡 Управление: 900 МГц против 2.4 ГГц

Для дальних полётов стандартом является ExpressLRS на 900 МГц (или 868 МГц в Европе). Почему не 2.4 ГГц?

- Проникающая способность: 900 МГц значительно лучше огибает препятствия (лес, рельеф) и меньше затухает на дистанции .

- Бюджет линии: Даже с мощностью 500 мВт и хорошей антенной на передатчике, 900 МГц даёт запас, достаточный для преодоления 5+ км с препятствиями .

- Гибридный вариант: Некоторые современные приёмники (например, GEPRC Tern-LR40) поддерживают двухдиапазонную работу (2.4 ГГц + 868/915 МГц). Это даёт страховку: если один диапазон забит помехами, данные идут через другой .

### 🛰️ GPS: M10 — обязательный минимум

Для функции GPS Rescue (аварийный возврат) GPS-модуль не просто желателен, а обязателен . Без него потеря связи на дистанции означает потерю дрона.

- Чипсет: Выбирайте модули на u-blox M10. Они захватывают спутники в 3–5 раз быстрее старых M8 (холодный старт за 20–25 секунд против 60–90), что критично для быстрого старта .

- Рекомендации: Matek M10Q-5883 (с компасом для точного курса) или Flywoo GOKU M10 Nano (для лёгких сборок) .

- Правило: Не взлетайте, пока не поймаете минимум 8 спутников и не убедитесь, что «дом» записан корректно. Иначе Rescue уведёт дрон не туда .

### 📡 Видео: мощный VTX и направленные антенны

Здесь работает принцип: антенны важнее мощности. Прежде чем крутить VTX на 1 Вт, поставьте хорошую антенну.

- Мощность VTX: Для уверенного приёма на 5–10 км обычно достаточно 500 мВт–1 Вт при условии прямой видимости. Мощность выше 1 Вт часто незаконна и сильно греет плату .

- Антенны на очках: Используйте направленную антенну (патч или спираль) с усилением 9–13 dBi. Она даёт необходимый запас сигнала на дистанции, не требуя при этом слишком узкого луча (чтобы не потерять дрон при манёврах) .

- Антенна на дроне: Всенаправленная (например, TrueRC Singularity), расположенная максимально далеко от карбона и батареи .

### 🔋 Питание: Li-Ion для выносливости

Li-Ion (сборки на ячейках 18650 или 21700) дают больше Ватт-часов на грамм, чем LiPo. Это позволяет лететь 20–30+ минут в крейсерском режиме.

- Пример: GEPRC MOZ7 V2 с Li-Ion 8000 мАч показывает около 25 минут полёта в спокойном темпе .

- Важно: Li-Ion не любят резких скачков тока. Если вы попытаетесь на них «пунчевать» как на LiPo, напряжение просядет, и дрон может уйти в failsafe. Long Range — это плавный, экономичный полёт.

### 💎 Итог

Если вы собираете Long Range, начните с 7-дюймовой рамы, поставьте GPS на M10, приёмник ELRS 900 МГц и Li-Ion батарею. На очки — патч-антенну. И обязательно протестируйте GPS Rescue в безопасном поле, прежде чем улетать за горизонт.