OSD (On-Screen Display) — это слой телеметрии, который Betaflight накладывает поверх видеосигнала с камеры. Без него вы летите «слепым»: не знаете точного напряжения батареи, не видите, когда сработает failsafe, и не можете найти упавший дрон по координатам. В 2026 году OSD настраивается не просто «галочками», а через приоритеты элементов, пороги предупреждений и три независимых профиля.

### 🎯 Что реально нужно на экране (а что — шум)

В Betaflight доступно более 50 элементов OSD, но для безопасного полёта достаточно примерно 15. Остальные только засоряют экран и мешают считывать важное в критический момент .

Критически важные элементы:

- Напряжение батареи (общее и на банку) — верхний левый угол. Это первое, что вы проверяете в полёте .

- mAh (потраченная ёмкость) — надёжнее напряжения, потому что не «прыгает» при просадках .

- RSSI / LQ (Link Quality) — верхний правый угол. Для ELRS важнее LQ, чем RSSI, потому что LQ падает до failsafe постепенно и предсказуемо .

- Режим полёта (Acro/Angle/GPS Rescue) — центр, чтобы подтвердить, что случайно не включили не тот режим .

- Таймер — нижний правый угол. Не доверяйте ощущению «прошло минуты три» .

- Координаты GPS — нижний ряд. Единственный способ найти дрон в высокой траве .

Элементы «для обучения»: Позиция газа (Throttle) полезна на первых полётах, чтобы понять, где виснет ваш дрон. Когда мышечная память сформируется — убирайте, это лишний шум .

### ⚠️ Пороги предупреждений: главная ошибка новичков

Самая частая проблема — слишком раннее срабатывание предупреждения о батарее. Если поставить порог на 3.7V на банку, OSD будет мигать «LOW BATTERY» через 30 секунд после взлёта, потому что просадка под газом кратковременно опускает напряжение ниже этого значения. Вы быстро привыкнете игнорировать мигание — и пропустите реальную критическую ситуацию .

Правильные пороги (для 6S):

- Предупреждение 1: 3.5V на банку (21.0V общее) — жёлтое мигание, «пора садиться» .

- Предупреждение 2: 3.3V на банку (19.8V общее) — красный, «критично» .

- RSSI/LQ: для ELRS — LQ ниже 80% (не RSSI в процентах, а именно LQ) .

### 📺 Три профиля OSD: разные экраны для разных задач

Betaflight поддерживает три независимых профиля OSD. Каждый профиль — это свой набор элементов и их расположение. Это удобно, если вы летаете в разных режимах:

- Профиль 1: Фристайл — минимум элементов, только батарея, LQ, таймер.

- Профиль 2: Лонг-рейндж — добавляете GPS-координаты, высоту, скорость, стрелку «домой».

- Профиль 3: Гонки — только LQ, таймер и предупреждения, ничего лишнего.

Переключать профили можно с тумблера на пульте через вкладку Adjustments (нужно включить Expert Mode) или вручную через CLI командой set osd_profile=X .

### ⚠️ Нюансы для цифровых систем (DJI O3/O4)

Если вы летаете на DJI O3/O4, кастомные шрифты не работают. OSD рендерится на стороне очков, а не на полётном контроллере. Вы можете менять элементы и их расположение, но внешний вид шрифта останется таким, каким его делает DJI .

Также для цифровых систем важно, чтобы на UART, к которому подключён Air Unit, был включён MSP (или «VTX (MSP + Displayport)» в прошивках 4.4+). Без этого OSD не появится вообще .

### 💎 Итог

OSD — это не «украшение» экрана, а приборная панель. Настройте его один раз с правильными порогами, создайте два-три профиля под свои сценарии полёта, и вы перестанете гадать, сколько осталось заряда, и начнёте видеть приближение failsafe до того, как дрон упадёт.