PID-регуляторы — это не «настройка чувствительности гироскопа» в прямом смысле, а три коэффициента, которые определяют, насколько агрессивно и точно полётный контроллер корректирует ошибку между тем, что вы командуете стиками, и тем, что дрон делает на самом деле. Если говорить совсем просто: P — это сила немедленной реакции, I — способность держать заданное положение вопреки внешним силам, а D — торможение, которое не даёт дрону «проскочить» цель.

### ⚙️ Что делает каждый коэффициент

P (Пропорциональный): Реагирует на текущую ошибку. Чем выше P, тем острее и «плотнее» ощущается дрон. Слишком высокий P даёт быстрые колебания (дрожь, жужжание моторов), слишком низкий — дрон становится «ватным» и медленно реагирует на стики .

I (Интегральный): Накапливает ошибку за время и исправляет медленный дрейф. Именно I держит угол в ветер и после резких манёвров. Слишком высокий I вызывает медленные колебания (дрон «качается»), слишком низкий — дрон «сползает» с траектории или не держит угол .

D (Дифференциальный): Смотрит на скорость изменения ошибки и работает как демпфер. Он гасит «отскок» (bounce-back) после флипов и помогает в propwash. Но D усиливает шум с гироскопа, поэтому его избыток греет моторы и даёт высокочастотное жужжание .

### 🎛️ Как это настраивается в Betaflight (2026)

Современный Betaflight (4.5+) не требует вручную подбирать цифры P, I и D, если вы не хотите. Есть ползунки, которые делают это за вас:

Master Multiplier — главный ползунок. Масштабирует все P и D пропорционально. Для большинства 5" фристайл-сборок на дефолтах Betaflight «золотая середина» — 1.2–1.4x. Поднимайте, пока не появятся колебания в резких поворотах, затем отступите на 0.1–0.2 назад .

PD Balance — сдвигает баланс между P и D. Больше в сторону P — острее отклик, больше в сторону D — лучше демпфирование. Обычно оставляют на центре (1.0), если сборка не имеет странных резонансов .

Damping (D Gains) и Dynamic Damping (D Max) — это отдельные ползунки для D. Dynamic D (включён по умолчанию с 4.3) повышает D во время резких манёвров и propwash, но держит его низким в спокойном полёте, чтобы не греть моторы. Для фристайла D Max ставят на 20–40% выше базового D .

### ⚠️ Главная ловушка

Не копируйте CLI-дампы с YouTube. Каждая рама имеет свои резонансные частоты, каждый мотор — свой баланс. Настройка, которая идеальна на одной сборке, на другой может вызвать дикие oscillations. Начинайте с дефолтов Betaflight для вашего размера пропеллеров и двигайтесь ползунками оттуда .

Если моторы горячие после полёта — D слишком высокий или фильтрация недостаточная. Если дрон «клюёт» после флипа — D мало. Если дрожит в прямом полёте — P высокий или фильтры пропускают шум. Настройка PID — это итеративный процесс: изменил на один шаг, полетал, послушал моторы, проверил температуру, повторил.