Pitch (тангаж) — это ось, которая наклоняет нос дрона вверх или вниз. На правом стике (Mode 2) движение вверх-вниз управляет именно этой осью. Если Roll наклоняет дрон влево-вправо, то Pitch отвечает за движение вперёд и назад.

### ⚙️ Как это работает физически

В отличие от Yaw, который использует реактивный момент, Pitch работает за счёт разницы тяги передних и задних моторов. Чтобы наклонить нос вперёд, задние моторы раскручиваются быстрее передних. Возникает момент силы, который поворачивает корпус вокруг поперечной оси .

Именно Pitch (в связке с газом) в Acro Mode превращает дрон из «висящего» объекта в летательный аппарат, движущийся вперёд. Наклонил нос — газ толкает дрон вперёд, а не вверх.

### 🎛️ Настройка в Betaflight: на что смотреть

Pitch — одна из двух осей (вместе с Roll), где настройка PID критична для стабильности. Вот ключевые моменты из официального руководства Betaflight:

1. P (Пропорциональный)
Если P на Pitch слишком низкий, дрон будет «вяло» реагировать на наклон и может «гулять» по тангажу. Если слишком высокий — начнутся быстрые oscillations (тряска), которые могут быть не видны в камере, но слышны по «дёрганию» моторов .

2. D (Дифференциальный)
Это главный инструмент для борьбы с overshoot (перелётом) и bounce-back (отскоком). Если после резкого флипа или бочки дрон «клюёт» носом и возвращается с запозданием — D на Pitch нужно немного увеличить. D также помогает гасить propwash (тряску при снижении в собственных возмущениях воздуха), но избыток D греет моторы .

3. I (Интегральный)
Если дрон не держит угол тангажа при ветре или в повороте (нос «сползает»), I на Pitch стоит немного поднять. Однако слишком высокий I делает полёт «роботизированным» и может вызвать медленные колебания .

4. TPA (Throttle PID Attenuation)
Если тряска по Pitch появляется только на высоком газе (при «пунч-ауте»), а на среднем газе всё чисто — проблема не в P, а в том, что на высоких оборотах вибрации усиливаются. В этом случае помогает увеличение TPA (обычно до 0.2–0.4), которое снижает влияние PID на высоком газе .

### ⚠️ Типичные проблемы и их решение

- «Дрон клюёт носом при резком газе»: Это не проблема Pitch, а скорее Anti-Gravity или недостаточный I. При резком добавлении газа дрон проседает по тангажу, потому что PID не успевает скомпенсировать изменение тяги. Проверьте настройки anti_gravity_gain .

- «Тряска только при снижении» (Propwash): Увеличьте D на Pitch (или используйте D_min/D_max, чтобы D повышался только в манёврах) .

- «После флипа дрон раскачивается»: Слишком высокий P или слишком низкий D. Сначала попробуйте немного добавить D, если не помогает — снизить P .