Rates (Скорости) — это не просто «настройка максимальной скорости вращения», а математическая кривая, которая определяет, насколько агрессивно дрон реагирует на отклонение стика. Если PID-регуляторы отвечают за то, как точно дрон выполняет команду, то Rates определяют, какую именно команду вы отдаёте, превращая движение пальца в градусы в секунду.

В современном Betaflight (начиная с версии 4.3) по умолчанию используется система Actual Rates, которая делает настройку интуитивно понятной, разделяя кривую на три независимых параметра .

### 🎛️ Три параметра Actual Rates

Center Sensitivity (Чувствительность в центре): Определяет, насколько быстро дрон вращается при малых отклонениях стика (первые ~20% хода). Высокое значение даёт мгновенный отклик для точных корректировок, низкое — плавность и контроль в зависании .

Max Rate (Максимальная скорость): Это потолок, который дрон никогда не превысит, даже если вы до упора отклонили стик. Измеряется в градусах в секунду (°/s). Например, 800 °/s означает, что дрон делает два полных оборота за секунду .

Expo (Экспонента): Смягчает отклик в центре стика, не меняя максимальную скорость. Высокий Expo делает центр «ленивым», но при этом позволяет сохранить резкость на краях хода стика. Это ключевой параметр для комфортного управления в узких местах .

### 📊 Ориентиры для разных стилей (Actual Rates)

Для 5" дрона на 6S можно отталкиваться от следующих значений, которые дают разное «ощущение» машины :

Кинематографичный / Круиз

- Center Sensitivity: 40–55

- Max Rate: 420–650 °/s

- Expo: 0.30–0.40

- Ощущение: Плавные, предсказуемые движения. Идеально для съёмки без рывков.

Фристайл (сбалансированный)

- Center Sensitivity: 70

- Max Rate: 800–850 °/s

- Expo: 0.15–0.20

- Ощущение: Спокойный центр для прохода в узкие щели, но резкий «щелчок» на флипах и бочках.

Агрессивный фристайл / Гонки

- Center Sensitivity: 90–100+

- Max Rate: 900–1000+ °/s

- Expo: 0.10–0.20

- Ощущение: Мгновенная реакция на любое движение. Дрон «читает мысли», но прощает меньше ошибок.

### ⚠️ Главный нюанс: Yaw не должен быть как Roll

Частая ошибка новичков — ставить одинаковые Rates на все оси. Yaw (рыскание) физически слабее и медленнее Roll и Pitch из-за реактивного момента моторов. Если поставить Yaw такой же Max Rate, как на Roll, дрон будет «перекручивать» нос при разворотах, и вам придётся постоянно его ловить.

Практическое правило: Max Rate на Yaw стоит делать примерно на 10–15% ниже, чем на Roll/Pitch. Например, если Roll/Pitch стоят 800 °/s, то Yaw — около 650–700 °/s. Это даёт более естественные и контролируемые повороты .

### 💎 Итог

Rates — это самый «личный» параметр в FPV. Не копируйте слепо настройки с YouTube: то, что идеально для гонщика с агрессивным стилем, сделает ваш кинематографичный полёт дёрганым. Начните со средних значений для фристайла (Max Rate ~800, Expo ~0.2), полетайте, и меняйте только один параметр за раз, чтобы понять, как он влияет на ощущения.