Roll (крен) — это ось, которая наклоняет дрон влево или вправо вокруг продольной оси (линии от носа к хвосту). На правом стике (Mode 2) движение влево-вправо управляет именно креном. Если Pitch наклоняет нос вверх-вниз, то Roll «заваливает» дрон набок, заставляя его лететь в сторону.

### ⚙️ Как это работает физически

Roll работает по тому же принципу, что и Pitch: за счёт разницы тяги боковых моторов. Чтобы наклонить дрон вправо, левые моторы раскручиваются быстрее правых. Возникает момент силы, который поворачивает корпус вокруг продольной оси . В связке с газом это позволяет дрону двигаться боком (или, в сочетании с Pitch, выполнять координированные повороты).

### 🎛️ Настройка в Betaflight: на что смотреть

Roll — одна из двух критических осей для PID-настройки (вторая — Pitch). Официальное руководство Betaflight рекомендует настраивать оси по одной, начиная именно с Roll .

1. P (Пропорциональный)
Если P на Roll слишком низкий, дрон будет «вяло» реагировать на крен и может «гулять» по этой оси. Если слишком высокий — начнутся быстрые oscillations (тряска). Слушайте моторы: их подёргивание — признак избытка P, даже если в камере это не видно .

2. D (Дифференциальный)
Это главный инструмент для борьбы с overshoot (перелётом) и bounce-back (отскоком) после резких манёвров. Если после бочки дрон «качается» и не может стабилизироваться — D на Roll нужно немного увеличить. D также помогает гасить propwash (тряску при снижении в собственном возмущённом воздухе), но избыток D греет моторы .

3. I (Интегральный)
Если дрон не держит угол крена при ветре или в повороте (его «сносит» в сторону), I на Roll стоит немного поднять. Однако слишком высокий I делает полёт «роботизированным» и может вызвать медленные колебания .

4. TPA (Throttle PID Attenuation)
Если тряска по Roll появляется только на высоком газе (при «пунч-ауте»), а на среднем газе всё чисто — проблема не в P, а в том, что на высоких оборотах вибрации усиливаются. В этом случае помогает увеличение TPA (обычно до 0.2–0.4) .

### ⚠️ Типичные проблемы и их решение

- «После бочки дрон раскачивается»: Слишком высокий P или слишком низкий D. Сначала попробуйте немного добавить D, если не помогает — снизить P .

- «Дрон не держит угол крена»: Увеличьте I на Roll. Это особенно заметно в ветреную погоду, когда дрон «сносит» с заданного угла .

- «Тряска только при снижении» (Propwash): Увеличьте D на Roll (или используйте D_min/D_max, чтобы D повышался только в манёврах) .