Симулятор — это не просто «игра перед покупкой дрона», а обязательный тренажёр, который перестраивает моторику с «стик = угол» на «стик = скорость вращения». Без этого этапа первый реальный полёт в Acro почти гарантированно закончится крашем и ремонтом.

### ⏱️ Сколько часов реально нужно

Цифры в разных источниках варьируются в зависимости от методики, но общий ориентир — 50–100 часов для уверенного и спокойного полёта в Acro . Некоторые школы дают более скромную вилку 30–50 часов для базовой моторики , а другие рекомендуют минимум 10 часов перед первым подключением батареи к реальному дрону . Разница объясняется тем, что «уверенный полёт» и «первый взлёт без паники» — разные цели. Если вы хотите не просто взлететь, а летать осмысленно (петли, развороты, контроль высоты), стоит ориентироваться на верхнюю границу.

### 🎮 Какой симулятор выбрать

Здесь нет одного «лучшего» — есть специализация. Вот сравнение двух самых популярных вариантов, которые чаще всего советуют для Acro-тренировок:

Liftoff — если вы хотите универсальность и фристайл. Физика считается одной из самых реалистичных: модель просчитывает аэродинамику каждой лопасти пропеллера, а не просто тягу мотора. Это даёт правдоподобное поведение в «propwash» (тряска в собственном возмущённом воздухе) и при резких сбросах газа . Есть отдельный режим «Micro Drones» для отработки полётов на микро-дронах (Whoop) . Минус — требователен к видеокарте, на слабом ПК может тормозить .

VelociDrone — если вы целитесь в гонки. Это де-факто стандарт для соревнований MultiGP: физика настроена так, чтобы поведение дрона было предсказуемым, а трассы соответствуют реальным чемпионским конфигурациям . Он менее требователен к железу, но графика здесь утилитарная, а карты для фристайла ограничены . Переход с VelociDrone на реальный 5" дрон может потребовать пары полётов на «перекалибровку», так как реальная машина несёт больше инерции .

Краткий вывод: для первых 50 часов в Acro берите Liftoff, если хотите красиво и разнообразно; берите VelociDrone, если планируете гонки или у вас слабый компьютер.

### ⚙️ Главный технический нюанс: подключение пульта

Смысл симулятора в том, чтобы тренировать ту же моторику, что и на реальном дроне. Поэтому训练 with gamepad (геймпадом) бесполезен: ходы стиков и «чувство» газа совершенно другие. Вам нужен ваш реальный пульт, подключённый к ПК через USB. Если пульт не определяется, проверьте, включён ли он в режиме «Joystick» (обычно через меню или комбинацию тумблеров при включении). В Liftoff и VelociDrone (десктопная версия) это стандартная процедура, которая занимает пару минут в настройках.

### 🚪 Когда переходить на реальный дрон

Не ждите, пока пройдёте все 100 часов. Хороший индикатор готовности — когда в симуляторе вы перестаёте думать о стиках. Вы смотрите на ворота или дерево и просто «хотите» туда полететь, а руки делают это сами. Если пока каждое движение требует мысленного перевода («надо наклонить вправо = стик вправо»), значит, моторика ещё не закрепилась, и на реальном дроне паника всё сломает.