Smoke Stopper — это предохранитель, который включается последовательно между батареей и дроном при первом запуске. Если в сборке есть короткое замыкание, он ограничивает ток до безопасного уровня (1–3 А) и заставляет лампочку гореть ярко, вместо того чтобы сжечь ваш FC, ESC или VTX.

### ⚠️ Почему это обязательно

При первом подключении батареи к новой сборке ток короткого замыкания может достигать 50–100 А и выше. Электроника дрона не имеет защиты от этого на входе питания. Капля припоя между площадками, перепутанная полярность или случайно замкнувший провод — и вы теряете компоненты на сотни долларов за долю секунды .

Smoke Stopper решает эту проблему: он ставится в разрыв положительного провода и ограничивает ток. Здоровый дрон на холостом ходу (моторы стоят, VTX на минимуме) потребляет 0.5–2 А. Если есть КЗ, ток резко возрастает, но Smoke Stopper не даёт ему превысить безопасный порог .

### 🛠️ Два варианта: DIY или готовый

Вариант 1: Самодельный (лампочка)
Самый простой и надёжный. Нужна автомобильная лампа 12V 21W, два разъёма XT60 (папа и мама) и провода. Лампа включается последовательно в плюсовой провод, минус идёт напрямую. Сопротивление холодной нити лампы около 0.5 Ом — на работу дрона это не влияет. При КЗ лампа загорается ярко и ограничивает ток до ~1.75 А (при 12V) или меньше (при 6S) .

Вариант 2: Готовый (электронный)
Например, iFlight Smart Smoke Stopper (XT30/XT60): вход 7–25V (2–6S), ток удержания 0.7 А, ток срабатывания 1.2 А. Нормальное состояние — горит зелёный LED. При аномалии — LED гаснет и раздаётся звуковой сигнал . Есть также VIFLY ShortSaver 2 с регулируемым порогом 1/2/3 А и звуковым оповещением .

### 📋 Как пользоваться (пошагово)

- Снимите пропеллеры. Обязательно.

- Подключите Smoke Stopper между батареей и дроном (батарея → Smoke Stopper → дрон).

- Смотрите на индикатор:

  - Тусклое свечение на 1 секунду, затем темнота: конденсаторы зарядились, КЗ нет. Всё в порядке.

  - Яркое свечение, которое не гаснет: КЗ. Немедленно отключите батарею.

  - Нет свечения вообще: обрыв цепи. Проверьте разъёмы.

- Если всё чисто — отключите Smoke Stopper и подключайте батарею напрямую для дальнейшей проверки в Betaflight .

Smoke Stopper стоит $5–15** и занимает 10 минут на сборку. Он спасает электронику на **$200+ при одной ошибке пайки. Если вы собираете или ремонтируете дрон — он должен быть на столе до первого подключения батареи.