VTX Tables (таблицы частот) — это мост между вашим полётным контроллером (FC) и видеопередатчиком (VTX). Без правильно настроенной таблицы вы не сможете менять каналы и мощность через OSD или пульт, а ваш VTX может работать на частотах, которые не разрешены в вашем регионе или мешают другим пилотам.

### 📡 Зачем нужны VTX Tables

Современные VTX управляются цифровым протоколом (SmartAudio или Tramp) по команде с FC. Но FC не знает заранее, на каких частотах и с какой мощностью умеет работать конкретный VTX. Таблица «рассказывает» ему это: какие есть диапазоны (bands), какие каналы (channels) и какие уровни мощности (power levels) соответствуют каким значениям .

Без таблицы (или с дефолтной) вы рискуете получить ситуацию, когда FC отправляет команду «мощность 3», а VTX интерпретирует её как «25 мВт» вместо «800 мВт». Или канал, который вы выбрали в очках, не совпадёт с реальной частотой передачи.

### 📋 Что содержит правильная таблица

Диапазоны (Bands): Стандартный набор для аналога — BOSCAM A, B, E, FATSHARK, RACEBAND. RaceBand (R) — это гоночный стандарт с равномерно разнесёнными частотами, который используют на соревнованиях, чтобы пилоты не перекрывали друг друга .

Каналы (Channels): Восемь каналов в каждом диапазоне — стандартная конфигурация для большинства VTX .

Уровни мощности (Power Levels): Это самое важное для «не мешать другим». Таблица связывает абстрактные значения (0, 1, 2, 3) с реальными милливаттами. Например, для Matek VTX-HV значения 25 200 400 соответствуют меткам 25 200 500 . Для iFlight BLITZ уровни включают PIT/25/400/800/1600 мВт .

### ⚠️ Почему это критично для «не мешать другим»

Если таблица настроена неправильно, вы можете случайно выставить мощность 1.6 Вт там, где все летают на 25 мВт. Это «зальёт» видео всем на поле. Именно поэтому производители VTX (например, iFlight) прямо предупреждают: VTX по умолчанию выставлен на 25 мВт, и для использования более высоких мощностей нужна лицензия или разрешение местных властей .

Правильная таблица также гарантирует, что вы не выйдете за пределы разрешённых частот. Например, диапазон «L» (LowRace, 5333–5613 МГц) может быть запрещён в вашей стране, и его лучше не включать в таблицу.

### 🛠️ Как настроить в Betaflight

Способ 1: Загрузить JSON-файл. Производители (Matek, iFlight, BetaFPV) выкладывают готовые JSON-файлы для своих VTX. В Betaflight Configurator, вкладка Video Transmitter, нажмите «Load from file» и выберите файл .

Способ 2: CLI-команды. Скопируйте и вставьте готовый набор команд в CLI. Например, для Matek VTX-HV:

text

vtxtable bands 5

vtxtable channels 8

vtxtable band 1 BOSCAM_A A 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725

...

vtxtable powerlevels 3

vtxtable powervalues 25 200 400

vtxtable powerlabels 25 200 500

save

После save перезагрузите FC .

Важное замечание: Если ваш VTX использует протокол IRC Tramp (а не SmartAudio), таблица в Betaflight всё равно настраивается, но значения могут интерпретироваться иначе. Убедитесь, что выбран правильный протокол в настройках Ports.

### 💎 Итог

VTX Table — это не «ещё одна галочка», а инструмент, который держит ваш дрон в рамках закона и хороших отношений с другими пилотами. Если вы летаете на готовом дроне и не меняли VTX — таблица уже должна быть настроена производителем. Если вы собираете сами или купили новый VTX — первым делом загрузите правильную таблицу и проверьте, что метки мощности соответствуют реальным милливаттам.