Yaw (рыскание) — это ось, которая поворачивает дрон вокруг вертикальной оси, как стрелку компаса. На левом стике (Mode 2) движение влево-вправо заставляет нос дрона поворачиваться в соответствующую сторону . Но у этой оси есть особенность, которая делает её самой «ленивой» и одновременно самой проблемной в настройке.

### ⚙️ Как это работает физически

В отличие от Roll и Pitch, которые управляются разницей тяги моторов (наклоняя дрон), Yaw работает за счёт реактивного момента. Чтобы повернуть дрон по часовой стрелке, пара моторов, вращающихся против часовой стрелки, раскручивается быстрее, а пара по часовой — медленнее. Возникает скручивающая сила, которая поворачивает корпус .

Из-за этой физики Yaw — самая слабая и медленная ось. Моторы не могут менять скорость вращения мгновенно, поэтому дрон реагирует на стик рыскания с заметной задержкой по сравнению с наклоном.

### 🎛️ Настройка: почему Yaw не трогают без нужды

Опытные пилоты часто советуют не трогать Yaw в PID-настройках без серьёзной причины. В отличие от Roll и Pitch, где настройка критична для стабильности, Yaw обычно работает «из коробки» достаточно хорошо .

Однако есть два случая, когда настройка нужна:

- Yaw Washout (срыв рыскания): При резком газе дрон вдруг начинает самопроизвольно вращаться, хотя вы не трогали стик. Это происходит, когда моторы достигают предела оборотов и не могут обеспечить достаточную разницу для управления Yaw. Решение: немного увеличить p_yaw и i_yaw, а также включить anti_gravity .

- Медленное «виляние» после остановки: Если после резкого поворота нос дрона немного «перелетает» и возвращается, это признак слишком высокого i_yaw (или слишком низкого d_yaw). В Betaflight для Yaw d_yaw часто ставят в 0 или очень малое значение, а i_yaw подбирают так, чтобы дрон держал курс на подъёме .

### ⚠️ Главный нюанс: Integrated Yaw

В Betaflight 4.1+ появилась функция Integrated Yaw, которая меняет логику работы PID на этой оси. Без неё Yaw реагирует «рывком» в начале, а потом «догоняет». С ней отклик становится более линейным и предсказуемым .

Если вы хотите включить её, в CLI нужно установить:
set use_integrated_yaw=on
set iterm_rotation=off
set i_yaw=0 (I-составляющая на Yaw при этом отключается)

После этого настройка Yaw становится похожей на Roll/Pitch, но с нулевым I .

Если вы летаете в Acro и чувствуете, что дрон «неохотно» поворачивает нос, или наоборот — «виляет хвостом» после разворота, скажите, в чём именно проблема. Подскажу, какие параметры в Betaflight стоит проверить в первую очередь.